Лабораторная работа

Анализ работы протокола ARP

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Основной шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | - |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| ПК-А | Сетевой адаптер | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| ПК-Б | Сетевой адаптер | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Задачи

Часть 1. Создание и настройка сети

Часть 2. Использование команды arp в ОС Windows

Часть 3. Использование команды show arp в IOS

Часть 4. Анализ обмена сообщениями ARP с помощью программы

Wireshark

Общие сведения

Протокол разрешения адресов (ARP) используется для сопоставления адреса сетевого уровня (IP-адрес) с физическим адресом канального уровня (MAC-адрес). В кадре, помещаемом в сеть, должен содержаться MAC-адрес узла назначения. Для динамического определения MAC-адреса узла назначения по локальной сети отправляется широковещательный ARP-запрос. Узел, которому присвоен IP-адрес назначения, отвечает на этот запрос, и его MAC-адрес записывается в ARP-кэш. Каждый узел в локальной сети имеет собственный ARP-кэш (область ОЗУ, где хранятся результаты выполненных ARP-запросов). Таймер ARP-кэша удаляет записи ARP, которые не использовались в течение заданного промежутка времени (время жизни).

ARP — пример компромисса производительности. Если бы кэш отсутствовал, протокол ARP должен был бы каждый раз запрашивать сопоставление адресов, перед помещением кадра в сеть. И при установлении соединения всегда добавлялось бы время ожидания ответа, что вызвало бы увеличение трафика в локальной сети. В другом случае, использование неограниченного времени жизни записей ARP-кэша могло привести к ошибкам из-за устройств, которые выходят из сети или динамически изменяют сетевой адрес.

Протокол ARP может создавать уязвимости в системе безопасности сети. Злоумышленники используют ARP-спуфинг, или «отравление» ARP-кэша, для распространения в сети фальшивых МАС-адресов. Злоумышленник отвечает на ARP-запрос фальшивым MAC-адресом узла, вследствие чего кадры передаются на ложный адрес назначения. Одним из способов предотвращения подобных атак является использование статических записей ARP-кэша. Кроме того, для предотвращения несанкционированного доступа к сети со стороны злоумышленников, на устройствах Cisco можно настроить список допустимых МАС-адресов.

В данной лабораторной работе необходимо изучить таблицу ARP с помощью команд arp в ОС Windows и show arp на устройствах Cisco.

Кроме того, научиться очищать ARP-кэш и добавлять статические записи ARP.

Примечание. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды, синтаксис и вывод их результатов может отличаться от приведенных в лабораторной работе примеров.

Примечание. Проверьте удаление всех настроек и файлов загрузочной конфигурации на устройствах.

Необходимые ресурсы

- 1 маршрутизатор Cisco с универсальным образом Cisco IOS

- 2 коммутатора Cisco, с универсальным образом Cisco IOS

- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты

- 2 компьютера с ОС Windows, с установленными программами эмулятора терминала и Wireshark

- Кабели Ethernet для создания сети в соответствии с заданной Топологией

Часть 1: Создание и настройка сети

Шаг 1: Соберите сеть в соответствии с Топологией.

Шаг 2: Настройте IP-адреса устройств в соответствии с Таблицей адресации.

Шаг 3: Проверьте соединение, отправив из окна командной строки компьютера ПК-Б с помощью команды ping эхо-запросы на все устройства.

Часть 2: Использование команды arp ОС Windows

Команда arp ОС Windows предназначена для просмотра и изменения содержимого ARP-кэша.

Шаг 1: Просмотр содержимого ARP-кэша.

- Откройте окно командной строки на компьютере ПК-А и введите:

- Проанализируйте полученные данные.

Какой формат команды arp отображает все записи ARP-кэша?

Arp -a

Какой формат команды arp удаляет все записи ARP-кэша?

Arp -d *

Какой формат команды arp удаляет записи ARP-кэша для IP-адреса 192.168.1.11?

Arp -d 192.168.1.11

- Введите

для отображения таблицы ARP.

Примечание. В ОС Windows XP таблица ARP может быть пустой.

- Из окна командной строки компьютера ПК-А с помощью команды ping отправьте эхо-запрос на IP-адрес компьютера ПК-Б для динамического добавления записи в ARP-кэш.

Запишите физический адрес компьютера ПК-Б.

08-00-27-e3-cf-ea

Шаг 2: Ручная настройка записей в ARP-кэше.

Для удаления записей из ARP-кэша, выполните команду:

arp -d {ip-адрес | *}

Можно удалить адреса по отдельности, указав соответствующий IP-адрес, или удалить все записи сразу с помощью группового символа *.

Проверьте, что ARP-кэш содержит записи для следующих IP-адресов:

основного шлюза R1 G0/1 (192.168.1.1), компьютера ПК-Б (192.168.1.2) и коммутаторов S1 (192.168.1.11) и S2 (192.168.1.12).

- Из окна командной строки компьютера ПК-А с помощью команды

ping отправьте эхо-запросы на все IP-адреса в Таблице адресации.

- Убедитесь, что записи для всех IP-адресов добавлены в ARP-кэш. Если запись для IP-адреса в ARP-кэше отсутствует, с помощью команды ping отправьте эхо-запрос на данный IP-адрес и посмотрите, добавилась ли запись для IP-адреса в ARP-кэш.

- Откройте командную строку от имени администратора. В поле Найти программы и файлы введите cmd

Щелкните правой кнопкой мыши на появившемся значке cmd, и выберите в контекстном меню пункт Запуск от имени администратора.

Примечание. Пользователям ОС Windows XP не нужны права администратора для изменения записей в ARP-кэше.

- В окне командной строки введите

Данная команда удаляет все записи из ARP-кэша. Убедитесь, что все записи из ARP-кэша удалены. Для этого в командной строке введите:

- Подождите несколько минут. Протокол обнаружения соседей снова

начнет заполнять ARP-кэш.

Примечание. В ОС Windows XP протокол обнаружения соседей может не работать.

- Из окна командной строки компьютера ПК-А с помощью команды ping отправьте эхо-запросы на IP-адрес компьютера ПК-Б (192.168.1.2) и на IP-адреса виртуальных интерфейсов коммутаторов S1 (192.168.1.11) и S2 (192.168.1.12), чтобы добавить записи ARP. Проверьте, что все записи ARP добавлены в ARP-кэш.

- Запишите физический адрес коммутатора S2.

00-08-30-47-e2-c0

- Введите в командной строке arp -d ip-адрес

для удаления отдельной записи ARP. Введите в командной строке arp -d 192.168.1.12

для удаления записи ARP для коммутатора S2.

- Проверьте, удалена ли запись ARP для коммутатора S2 из ARP-кэша:

j. Введите команду:

arp -s ip-адрес mac-адрес

для добавления отдельной статической записи в ARP-кэш.

Используйте IP- и MAC-адрес (записанный в шаге g) коммутатора S2 arp -s 192.168.1.12 0c-d9-96-d2-40-40

k. Проверьте, что статическая запись для коммутатора S2 добавилась

в ARP-кэш.

Часть 3. Использование команды show arp на устройствах Cisco

Команды show arp или show ip arp отображают содержимое таблицы ARP на устройствах Cisco.

Шаг 1. Просмотр содержимого таблицы ARP на маршрутизаторе R1.

Первая запись в таблице ARP для интерфейса G0/1 маршрутизатора R1 (основной шлюз в локальной сети) не имеет срока жизни. Срок жизни — это количество минут, в течение которых запись удерживается в ARP-кэше. Для других записей это значение будет увеличиваться.

Шаг 2. Добавьте записи в таблицу ARP на маршрутизаторе R1.

Отправляя из командной строки с помощью команды ping эхо-запросы на другие устройства, можно добавлять записи в ARP-таблицу маршрутизатора.

- Отправьте с помощью команды ping эхо-запрос на IP-адрес виртуального интерфейса коммутатора S1.

- Проверьте, что запись ARP для IP-адреса виртуального интерфейса коммутатора S1 добавлена в ARP-таблицу маршрутизатора R1.

Шаг 3: Просмотрите содержимое таблицы ARP на коммутаторе S1.

Шаг 4: Добавьте записи в таблицу ARP на коммутаторе

S1.

Отправляя из командной строки с помощью команды ping эхо-запросы на другие устройства, можно добавлять записи в ARP-таблицу коммутатора.

- Отправьте с помощью команды ping эхо-запрос на IP-адрес виртуального интерфейса коммутатор S2.

- Проверьте, что запись для IP-адреса виртуального интерфейса коммутатора S2 добавлена в ARP-таблицу коммутатора S1.

Часть 4. Анализ сообщений ARP с помощью программы Wireshark

В этой части необходимо проанализировать обмен сообщениями ARP, используя для их захвата и анализа программу Wireshark. А также оценить задержки сети, вызванные обменом ARP-сообщениями между устройствами.

Шаг 1. Настройте программу Wireshark для захвата кадров.

- Запустите на компьютере ПК-А программу Wireshark.

- Выберите соответствующий сетевой интерфейс компьютера ПК-А,

который будет использоваться для захвата сообщений ARP.

Шаг 2. Захватите и проанализируйте сообщения ARP.

- Начните захват кадров в программе Wireshark. Используйте

фильтр, для отображения кадров, содержащих только сообщения ARP.

- Очистите ARP-кэш с помощью команды:

arp -d *.

- Проверьте, что ARP-кэш очищен.

- Из окна командной строки с помощью команды ping отправьте

эхо-запрос на IP-адрес основного шлюза.

- Остановите захват кадров программой Wireshark.

- В Панели сведений о захваченных кадрах, найдите кадры, содержащие сообщения ARP.

Какой кадр, содержащий ARP был захвачен первым?

Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.2

Заполните таблицу данными из первого захваченного кадра, содержащего сообщение ARP.

| Поле | Значение поля |
| --- | --- |
| MAC-адрес источника | 08-00-27-e3-cf-ea |
| IP-адрес источника | 192.168.1.2 |
| MAC-адрес назначения | 00-00-00-00-00-00 |
| IP-адрес назначения | 192.168.1.1 |

Какой кадр, содержащий ARP был захвачен вторым?

192.168.1.1 is at a0-ec-f9-67-68-59

Заполните таблицу данными из второго захваченного кадра, содержащего сообщение ARP.

| Поле | Значение поля |
| --- | --- |
| MAC-адрес источника | A0-ec-f9-67-68-59 |
| IP-адрес источника | 192.168.1.1 |
| MAC-адрес назначения | 08-00-27-e3-cf-ea |
| IP-адрес назначения | 192.168.1.2 |

Шаг 3. Проанализируйте задержки сети, вызванные сообщениями ARP.

- Очистите ARP-кэш на компьютере ПК-А.

- Начните захват кадров программой Wireshark.

- С помощью команды ping отправьте эхо-запрос на IP-адрес виртуального интерфейса коммутатора S2 (192.168.1.12). Второй эхо-запрос, отправленный с помощью команды ping, должен быть полностью (0% потерь) успешным.

Примечание. Если первый эхо-запрос был полностью успешный, необходимо перезагрузить коммутатор S1, чтобы посмотреть задержки сети из-за ARP.

- Остановите захват кадров программой Wireshark. Используйте

фильтр для отображения только данных протоколов ARP и ICMP.

- Изучите захваченные кадры. В приведенном примере кадр 10 является первым ICMP-кадром, отправленным с компьютера ПК-Б на коммутатор S1. Т. к. для коммутатора S1 нет записи в ARP-кэше, на IP-адрес виртуального интерфейса коммутатора S1 был отправлен ARP-запрос для получения МАС-адреса. Во время обмена данными эхо-запрос, отправленный с помощью команды ping, не получил ответ за отведённое время (кадры 11-12).

После добавления записи в ARP-кэш для IP-адреса виртуального интерфейса коммутатора S1, последние три обмена данными ICMP прошли успешно, что подтверждают кадры 26, 27 и 30-33.

Вопросы на повторение

- Когда удаляются статические записи из ARP-кэша?

При перезагрузке устройства

- Зачем добавлять в ARP-кэш статические записи?

Чтобы запросы шли без ARP запроса

- Почему не следует снимать ограничения на время ожидания отклика для сообщений ARP?

Таким образом устройство будет вечно ожидать ответа на arp запрос